- Оглавление

- Цели и задачи ...................................................................................................   2

- Введение ............................................................................................................   3

- Кратка характеристика...................................................................................  4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения………………………........................................................................  8

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....   11

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………...........   17

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………........  18

Раздел 5. Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей………………………………………………………………..  19

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………………...........................................................  21

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение…………………………………..……………………………  22

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации …………….........................................................................................................    23

- Раздел 9. Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию ................................   26

- Раздел 10. Заключение………………………………………………………... 26

- Цели и задачи

Объект исследования – схема теплоснабжения п.Горный муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования Горный сельсовет по критериям: качество, надежность, экономическая эффективность. Разработанная программа мероприятий по оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы:

показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

перспективные балансы теплоносителя;

предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

перспективные топливные балансы;

инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

решения по бесхозным тепловым сетям.

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения  населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселков, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на периоды: 1 этап - первая очередь 2013-2025 годы, 2 этап - расчетный срок 2025-2035 годы. Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на указанные сроки, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

- Постановление от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались:

- - «Требования к схемам теплоснабжения»

- «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», - РД-10- ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы Генерального плана муниципального образования, данные, предоставленные ресурсоснабжающими организациями.

- Краткая характеристика

Территория муниципального образования  5997 - га.

Границы муниципального образования:

МО Горный сельсовет расположен на северо – западе от г. Оренбурга- с северной стороны; МО Архангеловский сельсовет

- с востока – ;     МО Светлый сельсовет Сакмарского района;  МО Татаро – Каргалинский сельсовет Сакмарского района

- с юга – ;     МО Подгородне – Покровский сельсовет, МО Ленинский      сельсовет, МО Степановский сельсовет

- с запада –   ; МО Сергиевский сельсовет .

- НАСЕЛЕНИЕ:

На 01 января 2013 года   – 2559 человек (по данным по хозяйственного учета) в том числе, по населенным пунктам:

пос. Горный – 1179 чел.,          пос. Юный – 1380 чел.

Наименование МО сельского поселения,

Муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

наименование населенных пунктов	 п.Горный п.Юный

общее число дворов 857 п.Горный 394, п.Юный 463

число домов одноквартирных  130, п. Горный 74, п. Юный 56

число домов двухквартирных  180 п. Горный 86, п. Юный 94,

число домов трехквартирных  29 п. Горный 26, п. Юный 3,

число двухэтажных домов 19  п. Горный 5, п. Юный 14

- ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Торговля, бытовое обслуживание,  предоставление почтовых услуг:

ЗАО «Птицефабрика Оренбургская», генеральный директор Сизов Федор Михайлович, тел: 399-500, 399-502. Численность рабочих – 773 человек, из них зарегистрированных на территории МО Горный сельсовет – 430 человек.-

- Отделение почтовой связи, п.Горный

Сельское отделение почтовой связи пос. Горный, 460518, Оренбургская обл., Оренбургский р-он, пос. Горный ул. Центральная 6а. Заведующая Верховцева Надежда Ивановна,  тел. 394-996

п.Юный

Сельское отделение почтовой связи пос. Юный, 460517, Оренбургская обл., Оренбургский р-он, пос. Юный ул. Чернова дом 5. Заведующая Живова Раиса Михайловна, тел. 399-313

Отделение сбербанка №8623/00017 пос. Горный. Заведующая Квасова Ирина Николаевна. Тел. 394-928

- Индивидуальные предприниматели:

пос.Горный

1. ЧП «Козлов» магазин «Универсальный», Козлов Павел Васильевич, тел: 89225409825, адрес: пос. Горный ул. Комсомольская 32а

2. ИП «Серикбаева» павильон «Северный», Серикбаева Мадина  Гумаргалеевна, тел: 89225320590, адрес: пос. Горный ул. Центральная 1а

3. ИП «Ковырова» магазин «Сударушка», Ковырова Наталья Ивановна, Тел: 89228812244, адрес: пос.Горный ул. Центральная 7а

- Пос. Юный

1. ИП «Карпухина» павильон «У дяди Лени», павильон «Палитра», Карпухина Марина Ивановна, тел: 92-21-97, адрес: п.Юный ул.  Комсомольская 74

2. ИП «Баневская» магазин «Успех», Баневская Юлия Геннадьевна, тел:   89225396871, адрес: пос. Юный ул. Чернова д.1

3. ИП «Русяев» шиномонтажная мастерская, Русяев Андрей Викторович, тел: 89228524599, адрес: пос. Юный ул. Прифабричная 54а

4. ИП «Иммель» пасажирские перевозки, маршрут №127, №129 Иммель Александр  Маркусович, Иммель Валентина Николаевна, тел:  89225429742, адрес:  пос. Юный ул. Мира 25 кв.12

- ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

пос. Горный

МБОУ «Горная общеобразовательная школа Оренбургского района», директор: Мадиева Лариса Владимировна, тел: 39-49-93, адрес: пос. Горный пер. Тупой 2

-в 2013 -2014 учебном году в школе обучается 119 человек;

МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Горный Оренбургского района», заведующая детским садом Овчинникова Валентина Артемовна, тел: 39-49-94, адрес: пос. Горный ул. Центральная 11 - д/сад посещает 76 человек

пос. Юный

МБОУ «Юная средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», директор Солопова Ольга Владимировна, тел: 89225382468, адрес: п. Юный ул. Мира 2а

- -в 2013 -2014 учебном году в школе обучается 177 человек

МДОУ «Детский сад «Тополек» п.Юный Оренбургского района», заведующая детским садом Челединова Наталья Юрьевна, тел: 37-45-59, адрес: п. Юный ул. Мира 2

- д/сад посещает 90 человек

- МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

пос. Горный

Горная врачебная амбулатория, заведующая амбулаторией Тажиева Гулиям Сайляувовна, тел: 39-49-39, адрес: п. Горный пер. Тупой 1

пос. Юный

ФАП п. Юный, заведующая Нагаева Елена Николаевна, тел.: 39-93-53

- УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.

МБУК Центр культуры и библиотечного обслуживания «Югория» МО Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, руководитель Миронова Ольга Ивановна, тел: 89228510482.

Библиотека п. Юный, заведующая Старилова Лариса Сергеевна, тел.: 89226248161, адрес: п. Юный  общежитие детского сада

- СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

МП ЖКХ «Искра», директор Филиппова Наталья Николаевна,

тел.: 39-49-06, адрес: п. Горный ул. Центральная 6а

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

МКУ «Управлении ХИО Администрации МО Горный сельсовет», руководитель Вербицкий Евгений Сергеевич, тел: 39-49-02

Муниципальное образование Горный сельсовет  находится на территории муниципального образования Оренбургский муниципальный район и расположено в северо - западной части района.

Район расположения  МО относится к III климатической зоне.

Климат района резко континентальный, что объясняется его значительной удаленностью от морей и близостью к полупустыням Казахстана. Климатические условия обследованной территории характеризуются

большой амплитудой колебания годовой и суточной температур, сильными ветрами, непродолжительным весенним и продолжительным осенним периодами. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус 13,1 0С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 22,1 0С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает минус 40-44 0С. Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44 0С.
Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, всего 45 дней в году бывают безветренными.
       Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям, Скорость ветра, повторяемость превышения которой для данного района составляет 5 %, достигает 9 м/сек. Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом –  северный, восточный, юго-западный. Средняя скорость ветра составляет 4,0 м/сек. На территории изысканий характерны особенно сильные ветры, дующие зимой во время снежных буранов и летом в периоды, характеризующиеся низкой относительной влажностью и высокой среднесуточной температурой.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

Согласно Уставу в состав муниципального образования  входят два населенных пункта – п.Горный  он  же является административным центром, п. Юный.

На территории п. Горный  МО Горный сельсовет  теплоснабжение осуществляется  модульными и встроенными газовыми котельными.

Система  теплоснабжения п. Горный  МО Горный сельсовет сложилась на базе  котельной администрации, модульных котельных и тепловых сетей от них.

Система теплоснабжения  населенных пунктов МО Горный сельсовет характеризуется отопительной нагрузкой.

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельных МП ЖКХ «Искра» в качестве основного топлива используется природный газ.

Раздел  1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Горный сельсовет

Площадь строительных фондов  по расчетным  элементам  территориального деления с разделением  объектов   строительства на жилые дома и общественные здания, а также  на административно бытовые здания.

В базовом периоде, на начало 2013 года, площадь жилищных фондов по п.Горный  МО Горный сельсовет в соответствии с информацией, предоставленной  администрацией МО Горный сельсовет- составила 22312,1 м2.

Строительный фонд

Состояние жилого фонда – удовлетворительное. Многоквартирные жилые дома – капитальные. Ветхий муниципальный фонд присутствует.

Таблица № 1

| Адрес | Отапливаемая площадь м2 | Кол-во домов шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Балансо- держатель | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| П.Горный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Комсомольская | 6488,4 | 55 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Ул.Рабочая | 3494,2 | 46 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Ул.Садовая | 3119,9 | 38 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Ул.Набережная | 2504,2 | 22 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Ул. Центральная | 3062,8 | 11 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Ул.Молодежная | 3364,2 | 19 |  |  |  |  | Частное лицо | Индивидуальный источник |
| Пер.Тупой | 278,4 | 1 |  |  |  |  | Частное лицо | Котельная школы |
| Всего по п. Горный | 22312,1 | 359 |  |  |  |  |  |  |

Характеристика сохраняемого нежилого фонда в  МО Горный сельсовет по населенным пунктам:

Таблица № 2

| Наименование | Объем отапливаемого помещения м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Балансо держатель | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  | Всего |  |  |
| Администрация п.Горный Ул.Центральная 6а | 94,72 | 0,0226 |  |  | 0,0226 | МО Горный сельсовет | Котельная администрации |
| Пож. часть № 44 Ул.Садовая 38а | 1319,09 | 0,075196 |  |  | 0,075196 | МО Горный сельсовет | Котельная пожарной части |
| Д/сад «Солнышко» п.Горный ул.Центральная 11 | 2430 | 0,04709 |  |  | 0,04709 | МУП «Энерго-Сервис | Котельная д/сада |
| Школа П. Горный пер.Тупой 1 | 11831 | 0,245033 |  |  | 0,245033 | МО Горный сельсовет | Котельная школы, библиотеки, амбулатории, общежитие |

В  соответствии  с информацией, подготовленной администрацией  МО Горный сельсовет, планируется  ввод жилых зданий в рассматриваемый период.

Б)  объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с  разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Система  теплоснабжения п.Горный МО Горный сельсовет  сложилась из  2 модульных  и  2-х встроенных  котельных и тепловых сетей от нее.

Теплоснабжение МО Горный  сельсовет осуществляет 2 теплоснабжающие организации  - МП ЖКХ «Искра» администрации МО Горный сельсовет, МУП «Энерго-Сервис  МО Оренбургский район».

По данным калькуляции МП ЖКХ «Искра» и МУП «Энерго-Сервис» за 2012 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил –

В таблице  3 представлен баланс  теплоснабжения по МО Горный сельсовет, за 2012 год.

Таблица № 3 – Баланс теплоснабжения за 2012 год МП  ЖКХ «Искра, МУП «Энерго-Сервис», тыс.Гкал

|  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал |  |  |  | В т.ч. ГВС, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выработка тепла тыс. Гкал | Собственные нужды котельных | Отпуск тепла, тыс.Гкал | Потери в сетях тыс.Гкал | Полезный отпуск тыс.Гкал | Всего тыс.Гкал | Бюджет | население | прочие | отсутствует |
| Котельная администрации | 0,109565 | 0 |  |  | 0,109565 | 0,109565 | 0,109565 |  |  |  |
| Котельная школы п.Горный | 0,58713 | 0 |  |  | 0,58713 | 0,58713 | 0,48713 | 0,10 |  |  |
| Пожарная часть № 44 п. Горный | 0,278241 | 0 |  |  | 0,278241 | 0,278241 | 0,278241 |  |  |  |
| Д/сад п.Горный «Солнышко» | 0,25885 | 0 |  |  | 0,25885 | 0,25885 | 0,25885 |  |  |  |
| Итого: | 1,233786 |  |  |  | 1,233786 | 1,233786 | 1,133786 | 0,10 |  |  |

Таблица № 4 – Суммарное увеличение  полезного отпуска тепловой энергии  относительно начала  и окончания расчетного периода 2014-2028 гг.

| Котельная | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончании расчетного периода 2014-2028 гг. Гкал/год | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончании расчетного периода 2014-2028 гг. % |
| --- | --- | --- |
| Котельная администрации п.Горный | 0 | 0 |
| Котельная ПЧ № 44 п.Горный | 0 | 0 |
| Котельная школы п.Горный | 0 | 0 |
| Котельная д/сада «Солнышко» п.Горный | 0 | 0 |

В  соответствии с информацией, представленной МО Горный сельсовет на период до 2028 года и учитывая , что Генеральным планом  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения  п.Горный,  теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется  разместить вне зоны действия  существующих котельных, предлагается осуществить от  индивидуальных автономных источников. Изменения производственных зон не планируется

Раздел 2. Перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Школа

п. Горный

Общежитие, амбулатория, библиотека

котельная

- Рисунок 1. Схема теплотрассы котельной п.Горный (котельная  школы)

Здание администрации

Ул.Центральная

Ул.Комсомольская

Рисунок № 2 -  В здании администрации котельная находится внутри здания.

Здание  Пожарной часть № 44 п.Горный

Ул.Садовая

Ул.Садовая

Рисунок № 3 – В здании пожарной части № 44 котельная находится внутри здания.

Д.сад «Солнышко»

Д.сад

«Солнышщко»

котельная

У.Центральная

Пер.Тупой

- Рисунок № 4 Схема теплотрассы котельной п.Горный ( котельная д/сада)

Наименьшая  часть на территории МО Горный сельсовет  охвачена централизованным теплоснабжением, основная часть  отапливается  индивидуальными источниками тепловой энергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

В соответствии с информацией, полученной  от администрации населенных пунктов  п. Горный МО Горный сельсовет,  не планируется изменения зон  расположения  жилых домов в перспективе до 2027 года.

В соответствии с этим зона действия централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников теплоснабжения также  не изменится относительно существующего положения.

В базовом периоде  фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии по котельным МП ЖКХ «Искра» составила  389,9  Гкал/год.

Таблица № 6 - Нагрузки  котельных п.Горный для расчетного режима, Гкал/ч

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 гг. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| Котельная школы п.Горный | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 |
| Пожарная часть № 44 п.Горный | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 |
| Д/сад «Солнышко» п. Горный | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
| ИТОГО: | 0,3899 | 0,3899 | 0,3899 | 0,3899 | 0,3899 | 0,3899 | 0,3899 |

Таблица № 7 – Расчетное годовое потребление п.Горный  тепловой энергии, Гкал

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 гг. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации | 109,565 | 109,565 | 109,565 | 109,565 | 109,565 | 109,565 | 109,565 |
| Котельная школы п.Горный | 1187,920 | 1187,920 | 1187,920 | 1187,920 | 1187,920 | 1187,920 | 1187,920 |
| Пожарная часть № 44 п.Горный | 364,550 | 364,550 | 364,550 | 364,550 | 364,550 | 364,550 | 364,550 |
| Д/сад «Солнышко» п. Горный | 228,292 | 228,292 | 228,292 | 228,292 | 228,292 | 228,292 | 228,292 |
| ИТОГО: | 1890,327 | 1890,327 | 1890,327 | 1890,327 | 1890,327 | 1890,327 | 1890,327 |

В настоящее время  на котельных МП ЖКХ «Искра» и МУП «Энерго-Сервис» имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия  имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов. Аварийный резерв тепловой мощности составляет 0% тепловой нагрузки.

В МО Горный сельсовет на момент разработки схемы  значения существующей тепловой нагрузки указаны  в заключенных договора теплоснабжения, теплоснабжающих организаций и потребителей.

Договора на поддержание резервной  тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения. По которым  цена определяется  по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.

Структура  основного оборудования показана в  таблице № 7

Таблица № 7  - Сведения о  котлах котельных  МП ЖКХ «Искра»,  МУП «Энерго-Сервис»

| № | Наименование | Тип ( марка) | Количес-тво | Режим работы | Мощность Гкал/час (кВт) | Вид основного топлива | Год ввода в эксплуатацию | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1 | RS-A100 | 3 | Водогрейный | 0,08 (95) | Газ природный | 2013 | 93 |
| 2 | Котел № 3 | КЧМ-5 (9 Сек) | 3 | Водогрейный | 0,16 (95) | Газ природный | 2008-2011 | 90,4 |
| 3 | Котел № 4 | КС-Г-25 | 2 | Водогрейный | 0,0226 (25) | Газ природный | 2006 | 75 |

Для регулирования  отпуска тепловой энергии от источника используется  качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя.

Температурный график теплоносителя  представлен в  таблице

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры  наружного воздуха. Общий расход теплоносителя зависит  от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом,  чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях.

Температурный режим в системе  теплоснабжения

| ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| tнар.воздуха | tподающей магистрали | tобратной магистрали |
| -31 | 95 | 70 |
| -30 | 93,8 | 69,3 |
| -25 | 87,6 | 65,5 |
| -20 | 81,3 | 61,7 |
| -15 | 74,8 | 57,7 |
| -10 | 68,2 | 53,5 |
| -8,5 | 66,2 | 52,2 |
| -8 | 65,5 | 51,8 |
| -7,5 | 64,9 | 51,4 |
| -7 | 64,2 | 51 |
| -5 | 61,5 | 49,2 |
| -3 | 58,7 | 47,4 |
| -1 | 55,9 | 45,6 |
| 0 | 54,5 | 44,7 |

График температурного режима

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных

установок  и  максимального  потребления  теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей.

В населенном пункте Горный  запроектирована  и действует  закрытая система  теплоснабжения. В системе  теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов.

На источниках тепловой энергии системы централизованного  теплоснабжения  отсутствуют водоподготовительные установки.

Но для устойчивой работы системы  теплоснабжения  потери должны компенсироваться на котельных подпиточной  водой, которая  идет на восстановление утечек теплоносителя. В качестве  исходной воды  для подпитки теплосети в поселке используется вода из сельского водопровода (скважины, колодцы).

Перспективные  балансы  производительности  водоподготовки,  затрат  и  потерь

теплоносителя выполнены с использованием методических указаний  и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя

от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников

тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с  качественным методом  регулирования  с  расчетными  параметрами

теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной  и недеаэрированной водой.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению  источников тепловой энергии

Теплоснабжение   п. Горный  организовано от 4-х котельных, зоной действия которых является  меньшая часть территории п.Горный. Индивидуальное  отопление жилых домов частного сектора производится  бытовыми  газовыми котлами.

В п.Горный сложилась устойчивая схема теплоснабжения.

Строительство новой, реконструкция и техническое перевооружение отопительной котельной в п.  Горный  предусматривается в здании администрации МО Горный сельсовет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения п.Горный также рассматривается  следующий вариант ее развития

- повышение надежности системы теплоснабжения за счет замены насосного оборудования.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

Учитывая, что Генеральным планом  МО Горный сельсовет  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому  новое строительство  тепловых  сетей  не планируется. Перераспределение  тепловой нагрузки не планируется. Планируется реконструкция  существующей котельной административного здания  п.Горный

Учитывая, что Генеральным планом МО Горный сельсовет  не   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения  поселения, новое строительство  тепловых сетей не планируется. Но существующие тепловые сети в поселках Горный  от существующих котельных с износом более 50% предусматривается реконструировать на стальные, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ трубы.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Горный Школа (существующая) |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (150 п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2. | Котельная, расположенная в п.Горный д/сад «Солнышко» |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (200 п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливо снабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией в МО Горный  сельсовете в основном подключены потребители второй категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных МП ЖКХ «Искра» в качестве основного топлива используется природный газ. На котельных резервное топливо – не предусмотрено.

По данным предоставленным МП ЖКХ «Искра», МУП «Энерго-Сервис» за 2012-2013 гг фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в Горном сельском совете составило 233,192  тыс.м3.  Фактические объемы потребления газа МП «ЖКХ «Искра», по месяцам 2012-2013 гг. представлены  в таблице тыс.м3

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май июнь июль август сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МП ЖКХ «Искра» | 50,725 | 46,292 | 39,969 | 10,208 | 0,135 | 19,148 | 28,520 | 38,195 | 233,192 |

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 21

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |
| Котельная п. Горный школа | 95,096 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п.Горный ПЧ № 44 | # 22,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная административного здания п. Горный | 7,377 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная д/сада «Солнышко» п.Горный | 44,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для оптимального теплоснабжения  п.Горный  рекомендованно установить на каждую из котельных автоматизированную систему управления котельной.

Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, улучшает условия труда и техники безопасности.

Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль человека сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их действием.

Ниже перечислены основные функции, которыми должна обладать современная система управления:

-погодная компенсация или погодозависимое регулирование.

Данная функция предназначена для автоматического определения температуры в подающей линии котла, в зависимости от температуры наружного воздуха. Если на улице -30°С, то в радиаторы будет подаваться теплоноситель с температурой 80°С - 90°С. Если на улице 0°С, тогда нет смысла подавать в радиаторы теплоноситель с такой большой температурой, и система управления автоматически понизит температуру котловой воды. Отсутствие этой функции приводит, как правило, к чрезмерному повышению комнатной температуры, вследствие чего происходит перерасход топлива.

-датчик комнатной температуры.

Он предназначен для более точного регулирования системы отопления. Датчик устанавливается в одном из помещений и измеряет температуру воздуха внутри помещения. Как правило, такие датчики имеют термостат, т.н. терморегулятор, с помощью которого можно установить необходимую температуру. В сочетании с современной системой управления это может максимально увеличить комфорт и привести к экономии топлива.

-дистанционное управление отоплением.

Модуль для дистанционного управления котельной установкой (через модем по телефонной линии).

-пониженный режим   работы котла

С помощью этой функции  можно запрограммировать  свою отопительную  систему  таким  образом, чтобы  ночью, когда нет необходимости, котел работает  в пониженном режиме. А утром , к моменту прихода первых  работников или прихода детей в школу, котел будет автоматически выходить на нормальный режим работы. При отсутствии данной функции система отопления работает на полную мощность постоянно, в том числе и в то время, когда это ни кому не нужно. Наличие такой функции приводит к значительной экономии топлива.

Так же, существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в котельных, некоторые из которых можно применить к данным котельным:

- Назначение в котельной ответственных  за контролем  расходов энергоносителей  и проведение мероприятий по энергосбережению.

- Совершенствование порядка работы котельной и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения.

- Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания  систем энергоиспользования  и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.

- Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту  оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов  и т.п.

- Ведение разъяснительной  работы  с рабочими котельной по вопросам энергосбережения.

- Ежеквартальная  проверка и корректировка договоров на энергоснабжение с энергоснабжающими организациями.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

Организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Единая теплоснабжающая организация – МП ЖКХ «Искра» администрации МО Горный сельсовет - соответствует критериям и порядкам определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагаетсябухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Раздел 9. Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории сельского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

10. Заключение.

Устройство  автономного теплоснабжения является  единственно  возможным способом  обеспечения теплом объекты МО Горный сельсовет п.Горный.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.